Подбор, сборка и эксплуатация персонального компьютера

Администратору ИС важно уметь собирать компьютер, потому что даже при активной работе с одноранговыми сетями и Python-окружениями ему нередко приходится диагностировать аппаратные сбои, оперативно заменять комплектующие или развёртывать рабочие места «с нуля» — это обеспечивает устойчивость инфраструктуры и сокращает время простоя. Администратору также важно уметь обоснованно подбирать технику под задачи пользователей, отсекать заведомо несовместимые варианты на этапе закупки, быстро локализовать аппаратные проблемы (нет питания, не тот слот, перегрев) и планировать обслуживание парка техники. Навык «читать» спецификации и понимать узкие места (охлаждение, питание) напрямую влияет на стабильность сервисов, стоимость владения и сроки устранения инцидентов.

PC Building Simulator v0.8.0.3

https://cloud.mail.ru/public/JBZK/6RPTo2cb6

Перед выполнением заданий можете ознакомиться с режимом: как собрать компьютер

Задание 1. Знакомство с комплектующими и проверка совместимости

1) В режиме «Песочница» в PC Building Simulator посмотрите каталог комплектующих: процессоры, материнские платы, видеокарты, ОЗУ, накопители, БП, корпуса. Выпишите по 2–3 позиции и по 2–3 главные характеристики для каждой (например, сокет, форм‑фактор, интерфейсы, мощность).

2) Подберите три пары «процессор–материнская плата» с одной несовместимостью в каждой и ещё по одному примеру конфликта для связок «видеокарта–корпус» (по длине), «видеокарта–БП» (по питанию), «ОЗУ–плата» (по типу/частоте). Для каждого случая коротко укажите, какая характеристика не совпадает и что будет в реальности (не запустится, не встанет в корпус, будет работать медленнее и т.п.).

3) Соберите одну полностью совместимую связку из процессора, платы, ОЗУ и накопителя. В 3–4 предложениях объясните, почему компоненты подходят друг к другу. Можете выполнить задание в любом онлайн-конструкторе любого специализированного магазина.

Задание 2. Сборка ПК под конкретный сценарий использования

1) Выберите один сценарий: офисный ПК (для документов и 1С), ПК для блогера (монтаж, стримы) или учебный ПК для лаборатории (виртуальные машины, IDE).

2) Соберите ПК под этот сценарий в симуляторе. Для трёх ключевых компонентов (например, процессор, видеокарта, накопитель) напишите по 1 короткому предложению – почему именно этот вариант подходит под задачу.

3) Проверьте сборку в игре: все кабели подключены, винты закручены, ошибок нет. Если есть ошибки – устраните и коротко запишите, в чём была причина.

4) Укажите одно возможное узкое место в сборке (например, слабое охлаждение, мало слотов) и одну простую меру контроля для администратора (например, следить за температурой или запланировать чистку).

Задание 3. Оценка пригодности ПК

1) Запустите встроенную утилиту Will It Run? и выберите 2–3 приложения/игры, типичных для выбранного сценария (или найдите их требования в сети Интернет). Например, для офиса – 1С и браузер, для блогера – видеоредактор, для лаборатории – IDE и Docker. Для каждого зафиксируйте: минимальные и рекомендуемые требования, статус «подходит/не подходит», и если есть расхождения – укажите, какой именно параметр не дотягивает (ОЗУ, видеокарта, диск и т.п.) и как это повлияет в реальной эксплуатации (тормоза, невозможность запуска, долгие загрузки).

2) Откройте «Информацию о системе» и выпишите ключевые метрики: модель CPU, количество ядер/потоков, объём и тип ОЗУ, модель GPU, тип и объём накопителя, версию ОС. Объясните в 2–3 предложениях, почему эти данные важны администратору: например, по ним проверяют лицензионные требования, совместимость драйверов, достаточность ресурсов под типовую нагрузку.

3) Запустите тест 3DMark (или доступный бенчмарк в версии 0.8.0.3) и запишите итоговый балл и основные показатели. В 2–3 предложениях поясните, как администратор может использовать такой результат: сравнение конфигураций при закупке, обоснование выбора более мощной сборки, подтверждение, что стенд потянет нагрузку (рендер, виртуальные машины).

4) На основе пунктов 1–3 сформулируйте короткий вывод (4–5 предложений): подходит ли собранный ПК под выбранный сценарий, каких ресурсов может не хватать, какие риски есть (не потянет софт, будет «узкое место» на диске или видеокарте), и что администратор мог бы сделать заранее, чтобы избежать проблем (добавить ОЗУ, выбрать другую видеокарту, заложить запас по производительности).