Спецификация на разработку микроволновой печи

1) Требование можно отнести к классу неполных. Необходимо уточнить, какую конкретно пищу клиент планирует разогревать. Эта информация позволит сориентироваться по размерам микроволновой печи и ее мощности. Требование будет тестироваться при финальной проверки работоспособности.

2) Требование можно отнести к классу неполных. Необходимо для устранения недопонимания узнать, в какую сторону для него будет удобно открывать дверь (правша он или левша), а также, в каком конкретно месте кухни будет стоять микроволновая печь (это поможет определиться со способом открытия: кнопкой или дверцей). Требование будет тестироваться в процессе взаимодействия клиента с микроволновой печью при финальной проверке работоспособности.

3) Требование некорректно. Любая конструкция микроволновой печи будет производить опасное для человека излучение. Следует уточнить, имел ли в виду клиент обеспечение безопасности с помощью средств экранирования СВЧ волн (например, с помощью дверцы).

4) Требование можно отнести к классу неполных. Необходимо уточнить, хочет ли клиент, чтобы дверца во время работы не открывалась вообще, или клиент хочет, чтобы при попытке открыть микроволновую печь во время работы, процесс разогревания пищи останавливался и возобновлялся снова  при закрытии дверцы. Требование будет тестироваться при финальной проверки работоспособности.

5) Требование некорректно. Принцип работы микроволновой печи подразумевает использование СВЧ волн при нагреве пищи. Металлическая посуда отражает волны такого типа, таким образом провоцируя поломку или взрыв оборудования.

6) Требование можно отнести к классу неполных. Необходимо уточнить, хочет ли клиент, чтобы лампочка работала вечно, создавая дополнительный источник освещения, или она ему необходима только во время непосредственной работы. Требование будет тестироваться при финальной проверки работоспособности.

7) Требование некорректно. Микроволновая печь нагревает продукты за счет нагревания влаги, которая в них содержится. По мере этого влага испаряется, что в любом случае будет приводить к появлению сухости в продукте.