Сетевая связность и приватность

Задание 1. Статический NAT: публикация веб-сервера

Шаг 1. Сборка топологии. В Packet Tracer разместите: 1 роутер (2911), 1 коммутатор (2950T), 1 сервер и 2 ПК.Соедините сервер и первый ПК с портами коммутатора медным прямым кабелем. Коммутатор подключите прямым кабелем к интерфейсу G0/0 роутера. Второй ПК («клиент из интернета») подключите прямым кабелем напрямую к интерфейсу G0/1 роутера.

Шаг 2. Настройка IP на конечных устройствах.Откройте первый ПК (внутренний). Установите: IP: 192.168.1.2, шлюз и маску. Откройте сервер. Установите:IP: 192.168.1.10, шлюз и маску Откройте второй ПК (внешний). Установите:IP: 203.0.113.20, шлюз и маску.

Шаг 3. Настройка интерфейсов роутера.

Шаг 4. Настройка NAT. Настройте на роутере статическую трансляцию командой ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10.

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1

ip nat outside

Шаг 5. Проверка.С ПК во внешней сети откройте браузер и перейдите на 203.0.113.10 – должна отобразиться страница сервера. Проверьте результат через show ip nat translations.

Дополнительно: добавьте возможность обращаться к серверу по имени

Задание 2. Динамический NAT с пулом адресов

Шаг 1. Соберите в PacketTracer топологию: поставьте роутер 2911, к его интерфейсу G0/0 подключите коммутатор 2950T, а к коммутатору – два ПК для внутренней сети. К интерфейсу G0/1 роутера напрямую подключите сервер– он будет имитировать внешнюю сеть.

Шаг 2. Зайдите на первый внутренний ПК, откройте вкладку Desktop → IP Configuration и вручную пропишите IP 192.168.2.10, маску и шлюз. На втором внутреннем ПК задайте IP 192.168.2.20 с той же маской и шлюзом. На внешнем сервере укажите IP 209.165.201.20, маску 255.255.255.224 и шлюз.

Шаг 3. Откройте CLI роутера, перейдите в режим глобальной конфигурации и настройте интерфейс G0/0, затем настройте G0/1.

Шаг 4. В режиме глобальной конфигурации создайте ACL, разрешающий трафик из внутренней подсети, командой access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255. Затем объявите пул публичных адресов командой ip nat pool INTERNET 209.165.201.5 209.165.201.7 netmask 255.255.255.224 и свяжите пул с ACL командой ip nat inside source list 1 pool INTERNET.

Шаг 5. Перейдите в контекст интерфейса G0/0 командой interface GigabitEthernet0/0 и введите ip nat inside, чтобы пометить его как внутренний для NAT. Затем перейдите в интерфейс G0/1 командой interface GigabitEthernet0/1 и введите ip nat outside, чтобы обозначить его как внешний.

Шаг 6. Проверьте работу механизма: с внутренних ПК в CommandPrompt выполните ping до 209.165.201.20. На роутере введите show ip nat translations и убедитесь, что появились динамические записи с адресами из пула.

Задание 3. Организация выхода локальной сети в публичный сегмент с применением PAT

Вы настроите трансляцию адресов так, чтобы все устройства внутренней сети могли одновременно выходить в интернет, используя единственный внешний IP-адрес роутера.

Шаг 1. Размещаете в рабочей области:

Router_LAN(1841) – роутер локальной сети (подключаете через коммутатор к нему все ПК).

Router_Internet(2911) – второй роутер, он будет «интернетом».

Server_Public – публичный сервер.

PC1, PC2, PC3 – три компьютера.

Шаг 2. Соединяете:

Все три ПК – медными прямыми кабелями к коммутатору (или напрямую к Router_LAN, если без коммутатора), порт Gi0/0.

Router_LAN (Gi0/1) –кабелем к Router_Internet (Gi0/0).

Router_Internet (Gi0/1) –кабелем к Server_Public.

Шаг 3. Поднимите интерфейс к локальная сеть (LAN)

На всех ПК (PC1, PC2, PC3) адрес также выставляете в сети 192.168.1.0/24

Шаг 4. «Интернет» между роутерами. Используем подсеть 10.0.0.0/30.

На Router_LAN, интерфейс Gi0/1:

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

На Router_Internet, интерфейс Gi0/0:

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

Шаг 5. Публичный сервер

Используем отдельную подсеть 10.0.0.4/30 для стыка с сервером.

ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

На Server_Public:

IP: 10.0.0.6/30

Во вкладке Services включи HTTP и при желании поменяй index.html.

Шаг 6. Статическая маршрутизация

На Router_Internet:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

(Это говорит «сеть офиса лежит через 10.0.0.1»).

На Router_LAN:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

(Всё, что не своё, отправлять на «интернет»).

Шаг7. PAT (NAT Overload) наRouter_LAN

Чтобы все три ПК могли ходить на сервер и выглядеть как один адрес:

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1

ip nat outside

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

Шаг 8. Проверка

С любого ПК сделай ping на два других ПК (например, с PC1 на 192.168.1.20 и 192.168.1.30). Должно быть 4 ответа. Связь с «интернетом». С PC1 сделай ping 10.0.0.2 (это Router_Internet). Должно идти. Доступ к серверу. Открой Web Browser на любом ПК и введи http://10.0.0.6. Должна открыться страница сервера.

Проверка PAT. На Router_LAN введи:

show ip nat translations– увидите строки, где три разных внутренних IP (192.168.1.x) транслируются в один внешний (адрес Gi0/1).

show ip nat statistics– поле Hits должно расти при каждом запросе к серверу.

Дополнительно

Задание 4. Динамический NAT с пулом адресов

NAT решает задачу экономии и рационального использования публичных IP-адресов: с его помощью множество устройств из приватной сети могут выходить в интернет через один внешний адрес, а отдельные сервисы – становиться доступными извне за счёт статического проброса портов; это базовая технология для организации связности и базового контроля доступа, но она не защищает содержимое трафика и никак не подтверждает личность пользователя. Именно здесь перед системным администратором встаёт следующая, более глубокая задача – обеспечить не просто выход в сеть, а безопасный, доверенный канал связи: для этого и нужен VPN, который шифрует весь передаваемый трафик, аутентифицирует подключающуюся сторону и гарантирует целостность данных, превращая публичный интернет в защищённый «тоннель» между узлами. В реальной инфраструктуре NAT и VPN почти всегда работают вместе: NAT отвечает за маршрутизацию и трансляцию адресов (в том числе скрывает внутренние IP и экономит публичные адреса), а VPN – за конфиденциальность, контроль доступа и доверие; например, удалённый сотрудник за домашним NAT подключается по VPN к офисному шлюзу, получает временный внутренний IP из пула, и уже с этого адреса через тот же NAT выходит в интернет – так достигается и удобство, и безопасность.

Можете самостоятельно изучить возможности этой технологии с помощью сети Интернет и с помощью дополнительных заданий по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/XxGo/RHA4a6rUz