Администрирование IP-сети в Cisco

Задание 1. Рассчитайте подсети, определите адреса сети и широковещательные адреса, затем настройте DHCP и проверьте обнаружение конфликтов IP.

1) Представьте простую сеть в Cisco Packet Tracer, которую Вы соберёте с нуля: 1 маршрутизатор (Cisco 1941), 1 коммутатор (Cisco 2960), 3 ПК. Соедините маршрутизатор с коммутатором одним кабелем (интерфейс GigabitEthernet0/0 на маршрутизаторе → любой порт на коммутаторе). Подключите все 3 ПК к коммутатору.

2) Сделайте расчёт подсетей для сети 192.168.10.0/24, которую требуется разделить на 2 сегмента: один для пользователей (минимум 50 хостов), второй – для административных устройств (минимум 10 хостов). Для каждой подсети рассчитайте и занесите в таблицу: маску подсети, адрес сети, первый usable-адрес, последний usable-адрес и широковещательный адрес.

3) На маршрутизаторе настройте интерфейс, смотрящий в локальную сеть, IP-адресом из первой подсети (например, 192.168.10.1/25). Создайте DHCP-пул для этой подсети, исключив первые 5 адресов. Укажите в пуле шлюз и DNS (например, 8.8.8.8).

4) Два ПК настройте на получение IP по DHCP. Третьему ПК вручную пропишите статический IP-адрес из того же диапазона, который может быть выдан DHCP (например, 192.168.10.50).

5) Включите на маршрутизаторе логирование конфликтов DHCP командой ip dhcp conflict logging. Проверьте связность: выполните ping между ПК. Скорее всего, будут наблюдаться перебои. Проверьте наличие конфликта командой show ip dhcp conflict.

Задание 2. Настройте раздачу IP-адресов по Wi-Fi

1) Разместите на схеме беспроводное устройство (WRT300N), а также роутер, который будет выступать в качестве Интернет-провайдера. Подключите роутер к Wi-Fi маршрутизатору (FA0/0 и Internet соответственно).

2) Проведите базовую настройку роутера (Установите имя роутера и пароли для входа в привилегированный режим). Настройте интерфейс роутера, используя ip-адрес подсети 220.210.10.0 и маску 255.255.255.240.

3) Настройте Wi-Fi маршрутизатор. Для этого используйте Web-интерфейс (GUI).

- Установите режим настройки «Статический IP»;

- Задайте ip-адрес и маску в той же подсети, в которой находится роутер, установите шлюз по умолчанию;

- Настройте раздачу ip-адресов устройствам, которые будут подключаться через Wi-Fi с адреса 150. Сохраните настройки;

- Перейдите а вкладку Wireless и задайте идентификатор сети (Network Name);

- Перейдите на вкладку Wireless Security и настройте режим защиты (WPA2 Personal). Сохраните настройки.

4) Добавьте на схему ноутбук и подключите к нему в окне Physical Wi-Fi модуль (WPC300N). Во вкладке Desktop выберите работу с Беспроводными ПК. Подключитесь к настроенной сети. Проверьте с помощью командной строки, какой ip-адрес был присвоен ноутбука. Подключите персональный компьютер, а также принтер к Wi-Fi маршрутизатору. Проверьте с помощью командной строки, какой ip-адрес был присвоен этим устройствам. Проверьте связь с Wi-Fi роутером (шлюзом) и адресом Интернет-провайдера (выход в Интернет.

Задание 3. Локализация неисправности по MAC-адресу: DHCP, ARP, описания на портах коммутатора

Представьте, что в сети компании DHCP вынесен на выделенный сервер. Ваша задача – развернуть такой сервер на Server‑PT, выдать адреса устройствам и научиться быстро определять местоположение пользователя по его MAC‑адресу.

1) Разместите в Packet Tracer: 1 маршрутизатор (Cisco 1941), 1 коммутатор (Cisco 2960), 1 сервер (Server‑PT), 4 пользовательских устройства (3 ПК и 1 ноутбук). Подключите маршрутизатор к коммутатору одним кабелем. Все остальные устройства подключите к свободным портам коммутатора.

2) На маршрутизаторе в интерфейсе Gi0/0 задайте IP 192.168.1.1 и маску 255.255.255.0, включите интерфейс. На Server‑PT вручную пропишите IP 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1. Проверьте связность: с сервера сделайте ping 192.168.1.1 – должен быть успех.

3) Откройте Server‑PT → вкладка Services → выберите DHCP. Укажите: Default Gateway 192.168.1.1, DNS 8.8.8.8, Start Address 192.168.1.50, Subnet Mask 255.255.255.0. Нажмите Save, убедитесь, что служба включена (On).

4) Для портов с пользовательскими устройствами задайте описания, например: description PC-User-Room101, description PC-Accounting-Room205, description PC-Admin-Room301, description Laptop-Manager-Room405. Эти описания – Ваша инвентарная карта для быстрого поиска места.

5)  Настройте пользователей на DHCP и зафиксируйте MAC‑адреса На всех 4 пользовательских устройствах в Desktop → IP Configuration включите режим DHCP. Дождитесь выдачи адресов. Зафиксируйте их MAC‑адреса: либо в таблице DHCP на сервере, либо через ipconfig /all на самих устройствах. Запишите пары «устройство – MAC».

6) Представьте типовую заявку: «У меня не работает интернет, мой MAC‑адрес такой‑то». Возьмите один из зафиксированных MAC‑адресов (например, от User-Laptop-1) и выполните поиск его физического местоположения строго по шагам:

- На маршрутизаторе выполните команду show arp. Найдите строку с указанным MAC‑адресом и посмотрите, какой IP ему был выдан. Если MAC нет в таблице, сделайте с любого ПК ping на IP этого пользователя – после этого запись появится.

- Запомните этот IP и интерфейс (обычно Gi0/0).

- Перейдите к коммутатору и выполните команду show mac address-table. Найдите указанный MAC и посмотрите, на каком порту он зарегистрирован (например, Fa0/3).

- Выполните show interface description или посмотрите конфигурацию портов и сопоставьте порт с описанием (например, Fa0/3 → Laptop-Manager-Room405).