Управление сетевым доступом

Архив с Cisco Packet Tracer 6.2

https://cloud.mail.ru/public/GKtr/p9zy6LwiT

Задание 1. Обеспечить межсетевое взаимодействие

Шаг 1. Соберите топологию из 5 устройств: 1 роутер (2911), 2 коммутатора (Switch0 и Switch1), 3 компьютера (PC1, PC2, PC3) и 1 сервер (Server0).

Подключите Switch0 (сеть администраторов) к интерфейсу Gig0/0 роутера, а Switch1 (пользовательская сеть) – к интерфейсу Gig0/1.

К Switch0 подключите PC1 и PC2 (это «администраторы»). К Switch1 подключите PC3 (это «обычный пользователь»). Server0 подключите напрямую к интерфейсу Gig0/2 роутера (это будет сеть сервера). Так у Вас получится три сегмента: администраторы (192.168.10.0/24), обычные пользователи (192.168.20.0/24) и серверная сеть (172.16.1.0/24). Это нужно, чтобы чётко разделить права по подсетям.

Шаг 2. Назначьте IP-адреса на компьютерах и сервере.

На PC1: 192.168.10.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1.

На PC2: 192.168.10.11, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1.

На PC3: 192.168.20.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.20.1.

На Server0: 172.16.1.10, маска 255.255.255.0, шлюз 172.16.1.1.

Это важно, чтобы все устройства знали, куда отправлять пакеты, и чтобы Вы могли фильтровать трафик именно по подсетям, а не по отдельным адресам.

Шаг 3. Настройте интерфейсы роутера в CLI.

Зайдите в enable, затем configure terminal.

Для интерфейса GigabitEthernet0/0: ip address 192.168.10.1 255.255.255.0, no shutdown, exit.

Для GigabitEthernet0/1: ip address 192.168.20.1 255.255.255.0, no shutdown, exit.

Для GigabitEthernet0/2: ip address 172.16.1.1 255.255.255.0, no shutdown, exit.

Теперь роутер маршрутизирует между тремя сегментами и может фильтровать трафик на каждом интерфейсе отдельно.

Шаг 4. Включите DNS-сервис на Server0.

Дважды кликните на Server0, откройте вкладку Services, выберите DNS и нажмите On. В настройках DNS добавьте две простые записи (admin.local и user.local), IP-адрес 172.16.1.10.Не забудьте прописать адрес DNS-сервера у компьютеров.

Шаг 5. Представим, что админам нужно доработать сайт. Нужно обеспечить процесс таким образом, чтобы пользователи не могли на него зайти во время технических работ. Создайте расширенный список контроля доступа 103: сначала запретите TCP-трафик на порт 80 от подсети пользователей к серверу, а следом разрешите весь остальной трафик — используйте такие команды:

Router(config)# access-list 103 deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.1.10 eq 80

Router(config)# access-list 103 permit ip any any

Далее перейдите на интерфейс, к которому подключена сеть пользователей, и примените на нём созданный ACL в направлении входящего трафика — для этого выполните:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1

Router(config-if)# ip access-group 103 in

Теперь роутер будет блокировать HTTP-запросы от пользователей к серверу, но оставит доступными DNS и другие службы. Проверьте с помощью ping, nslookup и Web Browser.

Задание 2. Листы доступа: разрешить доступ к FTP-серверу

Шаг 1. Откройте Cisco Packet Tracer и соберите топологию из 4 устройств: 1 роутер (Router0), 1 коммутатор (Switch0), 2 компьютера (PC1, PC2) и 1 сервер (Server0). Подключите Switch0 к интерфейсу 0/0 роутера, а Server0 подключите напрямую к интерфейсу 0/1. Компьютеры PC1 и PC2 подключите к Switch0. Так у Вас получатся две сети: пользовательская (через коммутатор) и серверная (напрямую к роутеру).

Шаг 2. Настройте IP-адреса на компьютерах и сервере. Зайдите в настройки PC1, откройте вкладку Desktop, нажмите IP Configuration и установите статический IP: 192.168.10.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1.  Для PC2 установите 192.168.10.11 с той же маской и шлюзом. На Server0 установите IP 172.16.0.10, маска 255.255.255.0, шлюз 172.16.0.1 – это нужно, чтобы устройства знали, куда отправлять пакеты.

Шаг 3. Настройте интерфейсы роутера. Зайдите в CLI роутера, войдите в привилегированный режим командой enable, затем в режим конфигурирования – configure terminal. Перейдите к интерфейсу interface fa0/0, задайте ему IP командой ip address 192.168.10.1 255.255.255.0, включите интерфейс командой no shutdown и выйдите командой exit. То же самое сделайте для интерфейса fa0/1: ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 и no shutdown. Теперь роутер «видит» обе сети и может передавать между ними трафик.

Шаг 4. Включите FTP-сервис на сервере. Дважды кликните по Server0, откройте вкладку Services, выберите FTP и нажмите кнопку On.

Шаг 5. Создайте расширенный ACL на роутере. В режиме конфигурирования введите access-list 101 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.0.10 eq 21 – это правило разрешает FTP-трафик (порт 21) от пользователей к серверу.

Сраз уследом введите access-list 101 permit tcp host 172.16.0.10 192.168.10.0 0.0.0.255 established – это разрешает TCP-трафик от сервера к клиентам, но только если сессия уже была инициирована клиентом (то есть если был тот самый SYN, который ты разрешил первым правилом). Это и есть эмуляция «разрешить ответы».

Сразу следом введите access-list 101 deny ip any any– это правило запрещает весь остальной трафик.

Шаг 6. Примените ACL на интерфейсе, который смотрит на сервер. В режиме конфигурирования зайдите на интерфейс interface fa0/1, введите команду ip access-group 101 in – это означает, что все пакеты, приходящие на этот интерфейс (в сторону сервера), будут проверяться по списку 101.

Шаг 7. Проверьте, что работает, а что нет. Зайдите на PC1, откройте командную строку (Command Prompt) и попробуйте подключиться к серверу командой ftp 172.16.0.10 – соединение должно установиться, и Вы сможете увидеть список файлов. Это значит, что FTP-доступ разрешён. Теперь в той же командной строке введите ping 172.16.0.10 –пинг должен не проходить. Это значит, что остальной трафик (в том числе ICMP для пинга) заблокирован. То же самое проверьте на PC2: FTP работает, пинг не работает.

Шаг 8. Посмотрите счётчики срабатываний правил. Вернитесь в CLI роутера и введите show access-lists. Вы увидите, сколько пакетов попало под каждое правило (hits). Если Вы делали проверки, у правила permit tcp будет несколько попаданий (это FTP-сессии), а у deny ip– тоже будут попадания (это как раз пинги и другие попытки).

Задание 3. Простой «файрвол»

Шаг 1. В Cisco Packet Tracer соберите топологию: разместите на рабочей области коммутатор (Switch-PT), два ПК (PC-PT) и сервер (Server-PT), соедините каждое устройство медным прямым кабелем (CopperStraight-Through) с любым свободным портом коммутатора и убедитесь, что индикаторы портов горят зелёным – это подтвердит, что физическая связь установлена и все устройства находятся в одном сегменте сети.

Шаг 2. Настройте статическую IP-адресацию: на PC1 в Desktop → IPConfiguration задайте IP 192.168.30.10 и маску 255.255.255.0, на PC2 – 192.168.30.20 с той же маской, на Server0 – 192.168.30.30 с маской 255.255.255.0, после ввода каждого адреса нажимайте Apply– так все устройства окажутся в одной подсети 192.168.30.0/24 и смогут обмениваться трафиком на канальном уровне.

Шаг 3. На сервере Server0 активируйте HTTP-сервис: дважды кликните по устройству, перейдите на вкладку Services, найдите в списке HTTP, включите его кнопкой On и дождитесь статуса Active, затем в разделе HTTP отредактируйте файл index.html, вписав туда строку «HTTPServerOK: 192.168.30.30» – это позволит однозначно проверить доступность сервера по содержимому страницы.

Шаг 4. Откройте окно настройки Firewall на PC1: дважды кликните по устройству, перейдите на вкладку Desktop, выберите Firewall и убедитесь, что переключатель Service установлен в положение Off – это временно отключит фильтрацию, чтобы вы могли корректно добавить нужные правила, после чего вы сразу перейдёте к их настройке.

Шаг 5. В секции Inbound Rules заполните параметры для блокировки входящего ICMP-трафика: в поле Action выберите Deny, в Protocol укажите ICMP, в Remote IP оставьте пустым (или введите 0.0.0.0), в Remote Wildcard Mask введите 255.255.255.255, затем нажмите Add – это правило будет блокировать все входящие ICMP-запросы, включая ping от соседнего компьютера.

Шаг 6. Добавьте правило, разрешающее входящий трафик для HTTP-ответов: в Action выберите Allow, в Protocol укажите TCP, в Local Port введите 80, затем нажмите Add– это позволит серверу отвечать на HTTP-запросы, при этом не открывая лишних портов на ПК.

Шаг 7. Нажмите Save в окне Firewall на PC1, затем переведите переключатель Service в положение On– теперь брандмауэр активирован и применяет созданные правила: входящий ICMP блокируется, а разрешён только необходимый HTTP-ответ; убедитесь, что статус отображается как On.

Шаг 8. Повторите шаги 4–7 на PC2: откройте Firewall, добавьте правило Deny для ICMP (чтобы запретить ping в свою сторону), при необходимости добавьте правило Allow для TCP 80, нажмите Save и включите Service в положение On – теперь оба компьютера блокируют входящие ICMP-запросы и не могут пинговать друг друга.

Шаг 9. Проверьте доступ к HTTP-серверу: на PC1 откройте браузер и введите адрес – страница должна открыться и отобразить текст «HTTPServerOK: 192.168.30.30», затем повторите проверку на PC2.Проверьте блокировку взаимодействия между ПК: на PC1 в Command Prompt выполните команду ping 192.168.30.20, а на PC2 – ping 192.168.30.10.