Разработка и сетевое тестирование простого HTTP-сервера на Linux

Цель работы: освоить принципы низкоуровневой реализации HTTP‑сервера с использованием классических сокетов, а также отработать типовой цикл развёртывания и сетевого тестирования сервиса в изолированной виртуальной среде.

Задание 1. Реализация HTTP-сервера на классических сокетах и локальное тестирование

Разработайте простейший HTTP-сервер с использованием низкоуровневого API сокетов. Сервер должен создавать TCP-сокет, привязываться ко всем сетевым интерфейсам на порту 8080, переходить в режим прослушивания и принимать входящие соединения. При получении запроса сервер должен формировать и отправлять HTTP-ответ со статусом 200 OK, заголовком Content-Type: text/html и телом в виде HTML-страницы с произвольным содержимым, после чего корректно закрывать соединение.

Запустите сервер в терминале гостевой ОС. Откройте браузер внутри виртуальной машины и перейдите по адресу localhost на порт 8080. Убедитесь, что страница отображается корректно, а в терминале появляется запись о принятом соединении. После проверки остановите сервер.

Задание 2. Настройка сетевого режима VirtualBox и проверка связности

Определите текущий IP-адрес виртуальной машины с помощью команды ifconfig. В режиме NAT адрес обычно имеет вид 10.0.2.x — это означает, что виртуальная машина скрыта за виртуальным маршрутизатором и недоступна напрямую с хостовой ОС. Зафиксируйте полученный адрес.

Остановите виртуальную машину. В интерфейсе VirtualBox откройте настройки ВМ, перейдите на вкладку «Сеть» и измените тип адаптера с NAT на «Сетевой мост» (Bridged Adapter). При необходимости выберите физический сетевой интерфейс хоста — Wi-Fi или Ethernet. Запустите виртуальную машину и повторно выполните ifconfig. Новый IP-адрес должен принадлежать диапазону вашей локальной сети, например 192.168.1.x.

На хостовой ОС узнайте свой IP-адрес через команду ipconfig. Сравните адреса хоста и виртуальной машины — первые три октета должны совпадать, что подтверждает нахождение в одной подсети. Выполните ping виртуальной машины с хоста. Если пинг проходит, сетевая связность подтверждена. Если выдаётся сообщение «Превышено время ожидания» или «Узел недоступен», проверьте корректность режима адаптера и состояние брандмауэра.

Задание 3. Доступ к HTTP-серверу с хостовой ОС: брандмауэр и финальное тестирование

В гостевой ОС временно отключите брандмауэр командой sudo ufw disable. Убедитесь, что он действительно выключен, выполнив sudo ufw status — ожидаемый вывод: Status: inactive. Отключение брандмауэра допустимо только в изолированной учебной среде; в продуктивных системах вместо этого следует настраивать правила доступа для конкретного порта.

Запустите HTTP-сервер в терминале гостевой ОС. На хостовой ОС откройте любой браузер и перейдите по адресу, указав IP-адрес виртуальной машины и порт 8080. Убедитесь, что страница загружается и отображает ожидаемое содержимое. Проверьте, что в терминале гостевой ОС появилась запись о соединении с хостового адреса.

По результатам выполнения подготовьте пояснение: почему в режиме NAT доступ к серверу с хостовой ОС невозможен, как режим «Сетевой мост» меняет положение виртуальной машины в сети и какую роль выполняет брандмауэр. Укажите, какую команду следовало бы использовать вместо полного отключения брандмауэра в продуктивной среде.

браузере хоста: http://<IP-виртуалки>:8080.