Одноранговая сеть (P2P)

Задание 1. В рамках подготовки к работе с одноранговой сетью нужно собрать полный сетевой профиль своего рабочего узла в локальной сети аудитории.

С помощью штатных утилит операционной системы необходимо зафиксировать IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Дополнительно нужно определить MAC-адрес сетевого интерфейса, адреса DNS-серверов и статус получения адреса по DHCP.

Далее требуется провести диагностику связности с 2-3 соседними узлами: с помощью ping оценить время отклика (RTT) и процент потерь пакетов, с помощью tracert убедиться, что маршрут между узлами одной подсети состоит из одного хопа, а не идёт через шлюз. Также нужно просмотреть ARP-таблицу (arp -a) и сопоставить IP-адреса соседей с их MAC-адресами.

Задание 2. Организуйте программное взаимодействие по локальной сети (одно из двух)

а) Необходимо реализовать на Python простой P2P-узел в виде скрипта, который работает в двух режимах, выбираемых через аргументы командной строки: --role receiver либо --role sender --target <IP>. В режиме receiver узел открывает TCP-сокет на фиксированном порту (например, 9999) и ожидает входящее соединение; при получении сообщения он выводит его в консоль и отправляет обратно короткое подтверждение. В режиме sender узел подключается к указанному IP-адресу соседа, отправляет текстовое сообщение (например, hello from P2P) и выводит полученное от соседа подтверждение либо понятное сообщение об ошибке, если соединение не удалось. Каждое сетевое действие (отправка, получение, подтверждение, ошибка) нужно сопровождать короткой строкой лога с указанием роли узла, типа события и временной метки.

б) Реализуйте передачу текстового файла между двумя компьютерами в локальной сети с помощью Python-скриптов: на одном узле запустите приёмник, который слушает заданный порт, принимает файл, сохраняет его в локальную директорию и отправляет подтверждение доставки, на втором узле — отправитель, который считывает исходный txt-файл, передаёт его содержимое вместе с указанием размера в байтах и фиксирует полученное подтверждение

Задание 3. Поработайте с LAN-игрой – это классическая распределённая система с синхронизацией состояния, передачей событий и борьбой с задержками (latency).

https://cloud.mail.ru/public/JMt9/ACciHAKPF

- Запустите LAN-матч на двух машинах и в течение 2–3 минут проведите спокойную фазу: разведка, постройка базы, без массовых столкновений – это нужно, чтобы зафиксировать «нормальное» поведение игры без пиковой нагрузки и резких рассинхронов.

- Организуйте серию из 3–4 попыток одновременного удара по одному и тому же вражескому юниту: заранее договоритесь с напарником ударить на счёт «3», фиксируйте, в каком порядке игра регистрирует удары у каждого из игроков и совпадают ли результаты на обоих клиентах — это позволит увидеть, как система упорядочивает события при отсутствии единого источника истины и как решается проблема одновременных действий, близкая к теме логических часов и частичного порядка.

- Один из игроков ставит игру на паузу, второй в это время пытается что-то сделать на экране (активно двигает юнитов и применяет способности); затем первый снимает паузу – зафиксируйте, какие действия второго игрока применились, какие не были учтены и появлялись ли предупреждения о рассинхронизации, чтобы на наглядном примере показать, как пауза нарушает общий такт работы узлов.

- Для проверки отказоустойчивости один игрок резко закрывает игру (Alt+F4) либо на 5–10 секунд отключает сетевой кабель, затем подключает обратно; второй игрок фиксирует, что отображается на экране (таймер ожидания, сообщение о потере соединения, вылет матча, возможность продолжить), а при возобновлении – совпадают ли состояния (ресурсы, юниты, постройки) у обоих участников, тем самым выявляя, есть ли в системе механизм восстановления после отказа узла или матч считается окончательно прерванным.

- Запишите наблюдения в виде короткой хронологии: время, действие, реакция игры, видимые различия между клиентами и любые сообщения об ошибках – эти данные станут эмпирической базой для анализа. Подготовьте отчёт объёмом 150–200 слов, где объясните, какая модель синхронизации (lockstep либо передача изменений) вероятнее используется в игре и почему, как игра справляется с одновременными событиями и какой транспортный протокол (TCP или UDP) лучше подходит под такое поведение с точки зрения приоритета низкой задержки над абсолютной гарантией доставки. Включите в отчёт вывод из 3–4 предложений о том, в каких условиях такая архитектура LAN-игры работает стабильно, а в каких возникают проблемы, и как эти наблюдения соотносятся с общими требованиями к распределённым системам.